C4-1 PCB输出电压校准SOP

连封面共 3 页

文  件  编 号：    /

版本/修订次数：    /

生  效  日 期：2026.07.04

拟     制：              日期

审     核：              日期

标  准 化：              日期

批     准：              日期

[这个表包含了这个文档的版本历史]

| 版本号 | 拟制日期 | 修订者 | 发布日期 | 修订内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/0 | 2026.07.04 | 郭丁浪 | 2026.07.04 | 初版发行 |

| 深圳市欧亿光电技术有限公司 |  |  | C4-1 PCB输出电压校准SOP |  |  |  | 产品型号 | C4-1 |  | 第 1 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 产品名称 | 1X16/32光开关 |  | 共 2 页 |  |
| 工序内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查项目、注意事项 |  |
| 1.电压校准 1）设置X+绝对电压，串口助手发送命令：ofs od ch(通道号) V(校准点电压)。 2）用6位半电压表测量X+的电压，比如设置V电压值为1v，读取到电压值1.013654，记录到表格中。 3）校准X+电压，串口助手发送命令：ofs cb ch(通道号) V1(校准点电压) V2(电压表电压)。（图一） 4）按照同样的操作顺序，重复上面3个步骤，校准X+其他校准点的电压（点位是1/5/10/15/20/25/30/35/40/45/50/58），表格记录。（图二） 5）按照同样的操作顺序，重复上面4个步骤，校准X- Y+ Y-。 图一 图二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 注意事项： - ch(通道号) 1是X+，2是X-，3是Y+,4是Y- |  |
| 拟制 |  | 审 核 |  |  | 会 签 |  |  | 批 准 |  |  | 版本：V1.0 |

| 深圳市欧亿光电技术有限公司 |  |  | C4-1 PCB输出电压校准SOP |  |  |  | 产品型号 | C4-1 |  | 第 2 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 产品名称 | 1X16/32光开关 |  | 共 2 页 |  |
| 工序内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查项目、注意事项 |  |
| 2.设置电压 1）设置4个端口的电压，串口助手发命令：lvd w ch(通道号) V1(X+电压) V2(X-电压) V3(Y+电压) V4(Y-电压)。（图三） 2）6位半电压表测量X+ X- Y+ Y-，记录电压值。 3）按照同样的操作顺序，重复上面2个步骤，测量X+ X- Y+ Y-不同电压值，表格记录。 4）统计表格，生成散点图，看看X+ X- Y+ Y-校准后误差值是否在±0.03v以内。（图四） 图三 图四 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 注意事项： |  |
| 拟制 |  | 审 核 |  |  | 会 签 |  |  | 批 准 |  |  | 版本：V1.0 |